建设项目环境影响报告表

项目名称：      杭州瑞祥环保设备有限公司新建项目

建设单位(盖章)：   杭州瑞祥环保设备有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2016年9月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

3 环境质量现状	12

4 评价适用标准	15

5 建设项目工程分析	19

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	25

7 环境影响分析	26

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	30

9 结论与建议	32

附图

附图1  建设项目地理位置

附图2  建设项目周边环境概况声环境现状监测示意图

附图3  建设项目环境功能区位置示意图

附图4  地表水环境功能区划图

附图5  建设项目平面布置示意图

附图6  建设项目空气、水质监测点位示意图

附图7  建设项目周围环境照片

附件

附件1 申请报告

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  租赁合同

附件5  房产证

附件6  土地证

附件7  城市排水许可证

附件8  水质、空气检测数据

附件9  建设项目环境影响评价合同书

附表

附表1  建设项目环境保护审批登记表

## 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州瑞祥环保设备有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州瑞祥环保设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡云 |  |  |  | 联系人 |  | 胡云 |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区瓶窑镇云华路5号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15158098381 |  | 传真 | --- |  |  | 邮政编码 |  | 311115 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区瓶窑镇云华路5号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | --- |  |  |  |  | 批准文号 |  | --- |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C35 专用设备制品业 |  |  |
| 占地面积(m2) | 400 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | --- |  |  |
| 总投资(万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 10％ |
| 评价经费(万元) | 1.0 | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年1月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 杭州瑞祥环保设备有限公司成立于2014年7月15日，地址位于杭州市下城区华丰路2号22幢417室，原经营范围为批发、零售：环保设备、净化设备；服务：环保工程。现因企业生产需要，决定租用杭州雷欧润滑油有限公司（产权人为杭州余杭博彩渔村材料厂，通过杭州雷欧润滑油有限公司转租）位于杭州市余杭区瓶窑镇云华路5号的闲置厂房，建筑面积400m2，项目所在建筑共1层。项目从事环保设备(风机)、净化设备生产(喷淋塔、等离子净化器、光氧催化净化器)。投产后预计年产喷淋塔300套、等离子净化器100套、光氧催化净化器100套、风机100套。 为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为K机械、电子中的“71项通用、专用设备制造及维修中的其他，不涉及电镀或喷漆工艺”。因此环评类别确定为报告表。为此杭州瑞祥环保设备有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目生产工艺和可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，2016.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015修正）》（主席令第23号，2015.4.24） （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）； （11）《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》（中华人民共和国环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部环发[2012]130号，2012.10.29起施行）。 1.2.2地方法律、法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）； （2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）； （5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）； （6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）； （8）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （9）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）； （10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）； （11）《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）； （12）浙江省环境保护厅《关于印发浙江省“十二五”主要污染物总量减排实施方案（2011~2015）的通知》（浙江省环境保护厅，2011.11.23印发）。 1.2.3技术规范 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4； （6）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护厅（2015）； （7）《杭州市余杭区环境功能区划》（合并稿）。 1.2.4其他依据 （1）申请报告； （2）营业执照； （3）法人身份证； （4）租赁合同； （5）房产证； （6）土地证； （7）城市排水证； （8）空气、水质检测数据； （9）建设项目环境影响评价合同书。 1.3生产规模 本项目建筑面积400m2，主要从事环保设备(风机)、净化设备生产(喷淋塔、等离子净化器、光氧催化净化器)。企业建成投产后预计年产喷淋塔300套、等离子净化器100套、光氧催化净化器100套、风机100套。 1.4厂房平面布局 本项目拟建址位于杭州市余杭区瓶窑镇云华路5号，租用杭州雷欧润滑油有限公司（产权人为杭州余杭博彩渔村材料厂，通过杭州雷欧润滑油有限公司转租）的现有空置用房作为生产用房。项目建筑面积400m2，设有生产车间，主要布局分为下料区、焊接区、原材料堆放区、成品区。项目总平面布置详见附图5。 1.5主要原辅材料消耗 项目主要生产原辅材料和年耗量详见表1-1。 表1-1 主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 年耗量; 备注. 1; PP塑料板; 80t; 用于喷淋塔生产工艺. 2; 钢板; 20t; 用于风机生产工艺. 3; 角钢; 10t; 用于风机生产工艺. 4; 水泵; 300台; 用于喷淋塔生产工艺. 5; 电动机; 100台; 用于风机生产工艺. 6; UV灯管; 10000只; 用于光氧催化设备生产工艺. 7; 光触媒; 5000m2; 用于光氧催化设备生产工艺. 8; 蜂窝电场; 10000台; 等离子净化生产工艺. 9; 塑料风轮; 1000只; 用于风机生产工艺. 10; PP塑料焊条; 1.75t; 用于喷淋塔生产工艺. 11; 电焊焊丝; 10kg; 用于风机生产工艺. 12; 氩弧焊丝; 10kg; 用于光氧催化设备、等离子净化生产工艺. 13; 打磨片; 1000片; 用于风机生产工艺. 注：聚丙烯（PP）板，（PP纯板，改性PP板，增强PP板，PP焊条）纯PP板：密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一。 1.6主要设备清单 项目主要生产设备一览表1-2。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台); 型号. 1; 塑料碰焊机; 1; RHK-300. 2; 雕刻机; 1; 1325. 3; 木工推台锯; 1; MJ6128-f90. 4; 切割机; 2; 350-01. 5; 电焊机; 1; 250. 6; 台钻; 1; Z516BC. 7; 塑料焊枪; 6; DSH-D01. 8; 电钻; 3; TBM3400. 9; 磨光机; 2; GWS-100C. 10; 电锤; 2; GBH2-22. 11; 氩弧焊机; 1; ---. 12; 卷板机; 1; ---. 1.7公用工程 （1）给水 项目用水由当地市政供水管网供应，水源为自来水。 （2）供电 用电由当地变电所供电。 （3）排水 本项目废水主要为生活污水。项目所在地已纳入市政污水管网。项目生活污水中的厕所废水经化粪池处理后和其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 1.8劳动定员 本项目定员8人，实行单班制生产，工作时间：8:00-17:00，全年工作300天，不提供住宿，不设食堂。 |
| 1.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目拟建址位于杭州市余杭区瓶窑镇云华路5号，租用杭州雷欧润滑油有限公司（产权人为杭州余杭博彩渔村材料厂，通过杭州雷欧润滑油有限公司转租）的现有空置用房作为生产用房，属于现有建筑，且项目属于新建项目，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 - 杭州瑞祥环保设备有限公司位于杭州市余杭区瓶窑镇云华路5号。项目所在建筑共1F。项目拟建地东侧为翁家村，规模约60户；西侧为朱家堰，规模约40户；北侧为石濑村，规模约50户。项目所在建筑周边环境概况： - 东侧：杭州五菱涂料有限公司（23m）、园东路（77m）、翁家村（481m）； - 东南侧：杭州利人药业有限公司（84m）； - 南侧：杭州余杭区博彩鱼杆材料厂（30m）、杭州荣达电器有限公司（82m）、其他厂房（85m）、园西路（178m）； - 西侧为紧邻杭州雷欧润滑油有限公司、彭公玻璃灯具厂（15m）、杭州动物药品厂（94m）、杭州华电环保系统工程有限公司（154m）、朱家堰（396m）； - 北侧为杭州余杭区博彩鱼杆材料厂办公楼（6m）、云华路（24m）、杭州电泰实业有限公司(73m)、其他厂房(34m)、杭州国版科技有限公司（43m）、石濑村（358m）。 - 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图7。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.0; mm. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.4; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 苕溪，在浙江省北部，浙江八大水系之一，是太湖流域的重要支流，，由于流域内沿河各地盛长芦苇，进入秋天，芦花飘散水上如飞雪，引人注目，当地居民称芦花为“苕”，故名苕溪。由东、西二苕溪组成，因两条溪大小相仿，又称姐妹溪。东西苕溪远在湖州城东汇合，经大钱口入太湖，兴建东苕溪导流工程后，两溪在湖州城西杭长桥汇合经长兜港、机坊港入太湖，太湖流域治理工程实施后，两溪在湖州市白阙塘桥汇合经长兜港注入太湖。苕溪干流长158公里，流域面积4576平方公里，河道落差779米，平均坡降4.9‰。 东苕溪(Tojo Nozomi)，又名龙溪、仇溪、余不溪。上源由南、中、北三个支流组成，而以南苕溪为正源。南苕溪主流长76公里，流域面积1420平方公里，发源于天目山南麓临安临目马尖岗，自西向东流，经临安市的里畈、桥东、临天、青山和余杭区的余杭镇，自余杭镇折北而流，称东苕溪。东苕溪流至汤湾渡左汇中苕溪，至瓶窑左汇北苕溪，流至德清县城左纳余英溪。新中国成立后建东苕溪导流工程，自虎墩山沿导流经横山、鲍山，至湖州市西的杭长桥与西苕溪汇合。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷. 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被you常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3社会环境简况 2.3.1余杭区 余杭是长江三角洲的圆心地，是“中华文明曙光”——良渚文化的发祥地，素称“鱼米之乡，丝绸之府，花果之地，文化之邦”。余杭区现辖塘栖、径山、瓶窑、黄湖、鸬鸟、百丈6个镇和临平•东湖、南苑、星桥、五常、乔司、运河、崇贤、仁和、良渚、闲林、余杭、仓前、中泰14个街道。区政府驻临平•东湖街道。根据杭州市总体规划，临平副城由临平•东湖街道、南苑街道、星桥街道、余杭经济开发区、钱江经济开发区、运河街道、乔司街道、塘栖镇、崇贤镇组成，副城面积283.66平方公里。另有余杭、良渚、瓶窑3个组团式城镇（街道）。 2015年，余杭经济运行稳中有进，转型升级步伐加快。全区实现生产总值超1200亿元，增长11%左右；完成财政总收入3.5.3亿元，其中地方财政收入187.6亿元，分别增长20.5%、16.2%；完成固定资产投资920亿元，增长17%。 2.3.2瓶窑镇 瓶窑镇位于余杭市中西部。总面积128.8平方公里，下辖13个行政村和5个社区，总人口5.53万，建成区面积18平方公里。北和东接邻良渚街道，南接余杭、仓前街道，西邻黄湖街道。境内地势由北向南倾斜，东苕溪纵贯全线，104国道穿镇而过，水陆交通便捷，工商业发达，是山货和农产品重要的集散地，余杭重要工业强镇。先后获得“杭州市先进乡镇”、“浙江省教育强镇”、“浙江省重点文化乡镇”、“浙江省小城镇绿化达标单位”多个荣誉称号。综合实力位居全国千强镇380位，浙江百强镇第60位，是杭州市工业十强乡镇。 2.4杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“瓶窑组团农产品安全保障区（0110-Ⅲ-0-3）”，农产品安全保障区，环境功能综合指数：较低，环境功能特征：保护耕地土壤环境质量。 （1）地理信息 该小区面积区域192.78平方公里，区域主要集中于瓶窑镇西部，径山镇东南部，黄湖镇中部及百丈镇南部平原山谷地带。 （2）主导功能及目标 主导环境功能：保障主要农产品产区的环境安全，防控农产品对人群健康的风险。 环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求；环境空气质量达到环境空气功能区要求；土壤环境质量达到二级标准、《食用农产品产地环境质量评价标准》。 - 生态保护目标：维持良好的农业生态和耕地土壤的微生态环境。 - （3）管控措施 - 以保障农业生产环境安全为基本要求，实行环境限制准入管理。逐步将工业迁至相关工业功能区（工业集聚点）。 - 加强基本农田保护，严格控制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 - 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 - 控制农业用水，逐步推进高效节水灌溉。 - 严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，逐步淘汰畜禽散养，发展适度规模化、生态化养殖，控制养殖业发展数量和规模。 - 施用农药、化肥等农业投入品及进行灌溉，应当采取措施，防止重金属和其他有毒有害物质污染环境、土壤和地下水。 - 严格控制化肥农药施用量，加强农业面源污染治理、水产养殖污染防治，削减农业面源污染物排放量。 - （4）负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。 对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。 禁止在湖泊、河流和饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点）。 - 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 本项目主要从事环保设备(风机)、净化设备生产(喷淋塔、等离子净化器、光氧催化净化器)，属于专用设备制造业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。 管控措施：以保障农业生产环境安全为基本要求，实行环境限制准入管理。逐步将工业迁至相关工业功能区（工业集聚点）。本项目位于工业聚集点内，符合管控措施。 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。本项目位于工业集聚点，属于二类工业项目，且不涉及重金属、持久性有机污染物；项目生活污水纳管排放，固体废物无害化处理，仅产生少量废气，对周围环境不产生影响，不增加污染物排放总量。因此项目不在负面清单内。 本项目符合管控措施且不在负面清单范围内，故符合环境功能区划的要求。 2.5良渚污水处理厂 杭州市良渚污水处理厂位于良渚街道良渚村，服务范围包括良渚街道、瓶窑镇、仁和镇及高新农业示范中心等。根据良渚组团总体规划及目前实际污水量，良渚污水处理厂工程分三期实施，一期工程设计污水处理规模2万t/d，二期工程设计污水处理规模4万t/d，三期工程设计污水处理规模12万t/d。污水处理采用DE氧化工艺。 良渚污水处理厂一期工程于2003年9月开工，2004年9月竣工，二期工程于2012年6月开工，已于2013年6月竣工，且增加曝气生物滤池和活性砂过滤的深度处理方案。良渚污水处理厂运行泵站共计3座，主干管铺设28km，主干管主要有3支，为勾庄方向（主要收集勾庄片污水）、瓶窑方向（主要收集瓶窑片污水）、仁和方向（主要收集高新农业、云会片污水）。目前项目所在地已敷设污水管网，且已接至良渚污水处理厂，项目污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由良渚污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后外排。本项目产生的生活污水中的厕所废水经化粪池处理后和其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入良渚污水处理厂处理。

## 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1大气环境质量现状 ### 为了解本项目所在区域的环境质量现状，本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2015年11月18日～2015年11月24日连续7天对瓶窑中学环境空气质量的监测数据，见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 地点; 监测日期; SO2; NO2; PM10. 瓶窑中学; 2015.11.18; 0.010; 0.029; 0.022. 2015.11.19; 0.016; 0.051; 0.068. 2015.11.20; 0.012; 0.057; 0.030. 2015.11.21; 0.012; 0.057; 0.030. 2015.11.22; 0.011; 0.059; 0.037. 2015.11.23; 0.010; 0.042; 0.023. 2015.11.24; 0.010; 0.025; 0.022. 标准限值（日平均）; 0.15; 0.08; 0.15. 比标值; 0.067～0.1067; 0.3125～0.7375; 0.147～0.453. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM1024小时平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 ### 本项目附近自然水体为毛山港和东苕溪，毛山港由西向东汇入东苕溪。东苕溪水环境功能区编号为330110FM210201000120，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），项目附近水体东苕溪（104国道大桥下游200米-上纤埠）为饮用水水源准保护区（陆域：东岸自西险大塘堤顶纵深200米，西岸纵深1000米，本项目距东苕溪最近距离4.7km，不在保护区范围内），水功能区编码F1201200303011，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 ### 本评价采用余杭区环境监测站提供的2015年9月14日对东苕溪瓶窑水厂取水口断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 表3-2东苕溪瓶窑水厂取水口断面水质监测结果单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 东苕溪瓶窑水厂取水口断面; 2015年9月14日; 7.40; 5.56; 2.00; 0.096; 0.040; 23.7. III类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; --. 比标值; 0.2; 0.838; 0.333; 0.096; 0.2; --. 达标与否; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; --. ### 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示东苕溪瓶窑水厂取水口断面的水质监测数据，各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 ### 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2016年6月29日在工程拟建址周边设置3个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。 声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。 表3-3 声环境现状监测数据表(dB) 测点编号; 测点位置; 日期; 昼间. 主要声源; 测量时间; 等效声级dB(A). 1#; 东厂界; 2016.6.29; 自然噪声; 14:00-14:20; 55.8. 2#; 南厂界; 自然噪声; 14:20-14:40; 54.1. 3#; 北厂界; 自然噪声; 14:40-15:00; 54.3. 注：项目所在厂房侧紧邻杭州雷欧润滑油有限公司，故西厂界不设噪声监测点位。. 监测结果表明：本项目所在区域昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 最近距离; 方位; 保护级别. 环境空气; 翁家村; 481m; 东; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 朱家堰; 396m; 西. 石濑村; 358m; 北. 本项目所在地. 地表水环境; 东苕溪; 4.7km; 东南; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. 声环境; 翁家村; 481m; 东; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 朱家堰; 396m; 西. 石濑村; 358m; 北. 厂界200m范围内.

## 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | ### 1.大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. ### 2.声环境 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 声环境质量标准(单位：dB) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 3. 地表水环境 项目附近地表水体为东苕溪，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），东苕溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODMn; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水 项目生活污水中的厕所废水经化粪池处理后和其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，最终污水送良渚处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）详见表4-4；《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准详见表4-5。 表4-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除pH 外mg/L 项目; pH; COD; SS; NH3-N*. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤35. 注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准。 表4-5《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 以上单位除pH外均为mg/L 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; NH3-N. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 50; 5（8）. - 注：NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ### 2.噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3.废气 - 本项目废气主要为机加工产生的金属粉尘和焊接时产生的焊接烟尘及塑焊废气，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准，详见表4-7。 表4-7 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许 排放速率(kg/h); 无组织排放 监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 4.固废 ### 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。 |
| 总量控制指标 | 1.总量控制原则 根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42号)，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实行排放总量控制计划管理；根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知(浙环发[2013]54号，2013.11.4)的相关要求，浙江省对VOCs排放总量也提出总量控制要求。 根据工程分析和国家规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs。 2.总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划和浙环发[2012]10号文件和《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，纳管排放的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算；直排环境的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算，有行业标准的，按照相应行业标准计算。本项目实施后，本环评建议CODCr的排放量为0.0051t/a(50mg/L)，NH3-N的排放量为0.00051t/a(5mg/L)，核定总量CODCr为0.00357t/a(35mg/L)，NH3-N为0.000255t/a(2.5mg/L)。 3、总量控制实施方案 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”，由于新建项目废水为员工生活污水，无生产废水，因此无需区域替代削减。 |

## 5 建设项目工程分析

5.1生产工艺分析 噪声 5.1.1工艺流程及产污环节 板材 下料 焊接 下料 喷淋管件组装 水泵安装 卷圆 整体成型 噪声、固废 噪声 噪声、废气、固废 噪声、废气 图5-1 喷淋塔工艺流程及产污环节 项目工艺流程说明：企业先将外购板材根据尺寸进行下料后卷圆、塑焊外部成型，内部在根据设计图纸下料成型后进行喷淋管件手工组装及水泵手工安装后成型入库，水泵无需测试，故无工艺废水产生。 不锈钢板材外加工成型 壳体组装 焊接 蜂窝电场组装 电源安装 调试 整体成型 噪声、废气 噪声 图5-2 等离子净化器工艺流程及产污环节 项目工艺流程说明：企业将外加工成型的不锈钢板材拿回厂后进行壳体组装后使用氩弧焊机焊接，之后将蜂窝电场手工组装，电源安装，调试无误后，成型入库。 不锈钢板材外加工成型 壳体组装 焊接 内部灯管安装 控制电源源件安装 调试 整体成型 噪声、废气 噪声 图5-3 光氧催化净化器工艺流程及产污环节 项目工艺流程说明：企业将外加工成型的不锈钢板材拿回厂后进行壳体组装后使用氩弧焊机焊接，之后将内部灯管、控制电源源件安装，调试无误后，成型入库。 噪声、废气 噪声、废气、固废 噪声、固废 噪声 风机支架下料 焊接 打磨 喷塑 （外协） 组装 调试 风机机壳下料 焊接 整体成型 噪声、固废 噪声、废气 图5-4 风机工艺流程及产污环节 项目工艺流程说明：企业首先对风机支架进行下料，之后电焊成型后将表面打磨光滑后外协出厂进行喷塑；外协期间企业对机壳下料后塑焊成型，与外协回厂的风机支架进行组装，调试无误后，成型入库。 注：1、下料：该过程首先是通过行车将原材料运至下料区，然后根据图纸要求利用雕刻机、木工推台锯、切割机等设备将外购材料（钢板、PP塑料板、角钢等）裁切成规定的尺寸。 2、焊接：该过程是按照图纸要求利用电焊机、塑料焊枪等设备将加工好的工件进行组装焊接，以形成所需的半成品组装件。 3、打磨修整：该过程是由磨光机对半成品件表面进行打磨修整处理以去除焊接不平处毛刺。 4、安装组装：该过程主要通过电锤打孔将支架固定在墙体后进行手工组装，部分部件安装需要使用台钻、电钻进行钻孔后安装。 5.1.2主要污染因子 (1)废气：主要为生产过程中产的金属粉尘、焊接烟尘、塑焊废气。 (2)废水：主要为职工生活污水。 (3)噪声：主要为设备等的运行噪声。 (4)固废：项目生产过程中无需使用机械润滑油，故无废机械润滑油产生，因此本项目固废主要为生产过程产生的边角料、收集的金属粉尘、包装废物以及职工生活垃圾。 5.2污染源强分析 5.2.1废气 (1)焊接烟尘 本项目焊接主要为塑焊，因生产需要，部分产品需要进行电焊及氩弧焊，根据企业提供资料，项目电焊及氩弧焊平均每月仅焊接1-2次，项目使用电焊焊丝及氩弧焊丝共计20kg/a，产生的焊接烟尘量可忽略不计，不会对周边环境及人体造成影响，因此本环评不做定性分析。 （2）塑焊废气 项目所用的塑焊焊条原料为PP塑料，企业使用塑料焊枪通过加热融化塑料焊条达到融化和粘结的作用，生产废气主要为焊接过程中的有机废气成分主要有丙烯单体。经查阅《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中P253页的表5-15未加控制的塑料生产的排放因子可知，本项目塑料加工过程产生的丙烯（本环评以非甲烷总烃计）的排放系数为0.35kg/t，本项目使用塑料焊条量仅为1.75t/a，产生的非甲烷总烃量可忽略不计，不会对周边环境及人体造成影响，因此本环评不做定性分析。 （3）金属粉尘 项目打磨过程会产生一定量的金属粉尘，根据企业类比调查调查，金属粉尘产生量约为原材料用量的万分之一，本项目金属原材料用量30t/a，企业打磨金属粉尘产生总量为0.003t/a，由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围小，基本上全部集中于车间内排放。沉降量以70%计，则短时间内沉降到地面的粉尘量为0.0021t/a，金属粉尘无组织排放量约为0.0009t/a。 5.2.2废水 - 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活污水。 项目劳动定员为8人，厂区内不提供食宿，本项目员工用水量以0.05m3/d计，年生产天数300天，则用水量为120m3/a，排污系数以85%计，则本项目生活污水产生量102m3/a。生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染因子为CODCr、NH3-N等，污水水质参考化学工业出版社2004年出版的《城市污水回用技术手册》中的典型生活污水水质数据，选取CODCr400mg/L、NH3-N30mg/L，则污染物产生量为CODCr0.0408t/a，NH3-N0.00306t/a， 本项目废水产生情况见表5-1。 表5-1 项目废水产生情况表 废水名称; 废水量(m3/a); CODCr; NH3-N. 职工生活污水; 102; 产生浓度(mg/L); 400; 30. 产生量(t/a); 0.0408; 0.00306. 本项目所在地污水已纳入市政污水管网后，生活污水中的厕所废水经化粪池处理后和其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入良渚污水处理厂处理。本项目营运期污水中的主要污染物排放量见表5-2。 表5-2 项目废水排放情况表 废水名称; 废水量(m3/a); CODCr; NH3-N. 职工生活污水; 102; 排放浓度(mg/L); 50; 5. 排放量(t/a); 0.0051; 0.00051. 5.2.3噪声 本项目营运期主要噪声源为各类设备等的运行噪声，噪声级在60-80dB之间。主要噪声源噪声级详见表5-3。 表5-3 主要噪声源噪声级 序号; 噪声源; 噪声级(dB); 数量(台); 备注. 1; 塑料碰焊机; 60-65; 1; 距离设备1m处. 2; 雕刻机; 70-80; 1; 距离设备1m处. 3; 木工推台锯; 70-75; 1; 距离设备1m处. 4; 切割机; 70-75; 2; 距离设备1m处. 5; 电焊机; 65-70; 1; 距离设备1m处. 6; 台钻; 70-80; 1; 距离设备1m处. 7; 塑料焊枪; 60-65; 6; 距离设备1m处. 8; 电钻; 70-80; 3; 距离设备1m处. 9; 磨光机; 70-80; 2; 距离设备1m处. 10; 氩弧焊机; 65-70; 1; 距离设备1m处. 11; 卷板机; 65-70; 1; 距离设备1m处. 12; 电锤; 65-70; 2; 距离设备1m处. 5.2.4固废 项目生产过程中无需使用机械润滑油，故无废机械润滑油产生，因此本项目固废主要为生产过程产生的边角料、收集的金属粉尘、包装废物以及职工生活垃圾。 ①边角料 项目下料过程中产生一定量的边角料，类比同类型企业，边角料产生按原料用量的5%计，项目金属原料为30t/a，则产生边角料1.5t/a，项目PP塑料板用量80t/a，则产生边角料4t/a，共计产生边角料5.5t/a，主要成分为金属和PP塑料板，经收集后出售给废品回收公司。 ②收集的金属粉尘 项目打磨过程会产生一定量的金属粉尘，沉降到地面的粉尘量为0.0021t/a，这部分粉尘打扫收集后出售给废品回收公司。 ③包装废物 主要为项目包装原辅材料所有的纸箱，根据建设单位提供信息，产生量约为0.5t/a，产生的包装废物经收集后出售给废品回收公司 ④生活垃圾 本项目劳动定员为8人，生活垃圾产生量按1kg/d，则产生量为2.4t/a，该部分生活垃圾经厂内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运，卫生填埋。 本项目副产物产生情况汇总见表5-4。 表5-4 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a). 边角料; 下料; 固态; 金属、PP塑料板; 5.5. 收集的金属粉尘; 打磨; 固态; 金属; 0.0021. 包装废物; 原材料进厂; 固态; 纸板箱; 0.5. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 2.4. 根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，并以列表说明判定结果。 表5-5 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 边角料; 下料; 固态; 金属、PP塑料板; 是; R10、Q1. 2; 收集的金属粉尘; 打磨; 固态; 金属; 是; R10、Q1. 3; 包装废物; 原材料进厂; 固态; 纸板箱; 是; 定义. 4; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 是; 定义. 根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表5-6。 表5-6 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 边角料; 下料; 否; /. 2; 收集的金属粉尘; 打磨; 否; /. 3; 包装废物; 原材料进厂; 否; /. 4; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 项目固体废物分析结果汇总见表5-7。 表5-7 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a). 1; 边角料; 下料; 固态; 金属、PP塑料板; 一般固废; /; 5.5. 2; 收集的金属粉尘; 打磨; 液态; 金属; 一般固废; /; 0.0021. 3; 包装废物; 原材料进厂; 固态; 纸板箱; 一般固废; /; 0.5. 4; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 一般固废; /; 2.4.

## 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 职工生活 | 废水量 | 102m3/a | 102m3/a |
|  |  | CODCr | 400mg/L，0.0408t/a | 50mg/L，0.0051t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.00306t/a | 5mg/L，0.00051t/a |
| 大气污染物 | 塑焊 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |
|  | 打磨 | 金属粉尘 | 0.0009t/a | 0.0009t/a |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 | 少量 | 少量 |
| 固 体 废 物 | 下料 | 边角料 | 5.5t/a | 0t/a |
|  | 打磨 | 收集的金属粉尘 | 0.0021t/a | 0t/a |
|  | 原材料进厂 | 包装废物 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 0t/a |
| 噪声 | 主要噪声源为各类机械加工设备的运行噪声，噪声级在60-80dB之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区瓶窑镇云华路5号，周围均为工业企业，且无需新建厂房，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源。且生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

## 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目利用已建成的房屋进行生产，无土建项目，不存在施工期的环境问题，只涉及简单的设备安排和装修作业，所以本环评不作专门的施工期评价，仅对运营期产生的污染及防治措施进行分析。 ## 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 （1）焊接烟尘 本项目焊接主要为塑焊，因生产需要，部分产品需要进行电焊及氩弧焊，根据企业提供资料，项目电焊及氩弧焊平均每月仅焊接1-2次，项目使用电焊焊丝及氩弧焊丝共计20kg/a，产生的焊接烟尘量可忽略不计，不会对周边环境及人体造成影响，因此本环评不做定性分析。 （2）塑焊废气 项目焊接过程中会产生一定量的有机废气。本项目使用塑料焊条量仅为1.75t/a，产生的非甲烷总烃量可忽略不计，因此本环评不做定性分析。要求企业加强车间内的收集处理措施，职工文明操作，合理作业，安全生产，不会对周围环境产生影响。 （3）金属粉尘 项目打磨时会产生一定量的金属粉尘。据工程计算，本项目金属粉尘的产生量约0.003t/a。由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，影响范围小，基本上全部集中于车间内排放，沉降量以70%计，则短时间内沉降到地面的粉尘量为0.0021t/a，金属粉尘无组织排放量约为0.0009t/a。由于金属粉尘产生量较少，而且金属粉尘排放仅限于车间内，产生后沉降很快，不易飘散至车间外环境中，所以只要加强车间内的收集处理措施，职工文明操作，合理作业，安全生产，不会对周围环境产生影响。沉降后的金属粉尘应定时收集，与其他生产固废一并处置。 7.2.2水环境影响分析 本项目产生的废水主要为职工生活污水。项目共计产生废水102m3/a，CODCr0.0408t/a，NH3-N0.00306t/a。 本项目所在地污水已纳入市政污水管网，生活污水中的厕所废水经化粪池处理后和其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入良渚污水处理厂处理。 在此基础上，项目废水水质较为简单，不含有毒物质，且排放量较少，基本不会对良渚污水处理厂的生化系统及附近河道水质产生明显的不利影响。 项目共计排放废水102m3/a，CODCr0.0051t/a，NH3-N0.00051t/a。 7.2.3声环境影响分析 本项目产生的噪声主要是设备噪声，各设备噪声约在60－80dB之间。本评价采用Stueber模式预测车间整体噪声对厂界的影响。 （1）整体声源 拟建项目噪声预测采用Stueber模式，假设车间设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。要求企业做到以下环保措施： ① 车间应做到合理布局，将高噪声设备于厂区中央放置，要求选用低噪声设备，并对设备加设减振基础； ② 加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 在此基础上噪声衰减量约为20dB，车间内各受声点的声级计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 将车间看作1个整体声源计算，其中整体声源声功率级所选用的参数见表7-4。 表7-4 计算声功率级时所选用的参数 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp(dB). 车间; 400; 75; 20; 55. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝55＋10lg（2×400）＝84dB 根据以上所给出的噪声预测模式及厂房平面布置图，计算得到各预测点的噪声预测值见表7-5。 表7-5 生产车间整体声源对厂界的影响预测（单位：dB） 编号; 厂界位置; 声源中心距厂界距离（m）; 距离衰减量; 综合影响贡献值; 标准值. 整体声源; 东厂界; 14; 30.90; 53.1; 昼间：60. 南厂界; 7; 24.88; 59.12. 西厂界; 14; 30.90; 53.1. 北厂界; 7; 24.88; 59.12. 通过对本项目噪声影响的预测可知，本项目厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准要求，夜间不生产。不会对周边环境造成影响。 7.2.4固废影响分析 企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，要求设置废水收集处理措施，并做好防渗、防漏工作，项目产生的固废均应暂存在该场所内，同时做好固废的包装工作，减少三废的产生。 本项目固废主要为生产过程产生的边角料、收集的金属粉尘、包装废物以及职工生活垃圾。 边角料产生量为5.5t/a，出售给废品回收公司。 收集的金属粉尘产生量约0.0021t/a，出售给废品回收公司。 包装废物产生量为0.5t/a，出售给废品回收公司。 生活垃圾产生量为2.4t/a，经厂内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运，卫生填埋。 为使厂区能够有一个美观整洁的环境，各类固废在外送处理前应做好堆放工作，配备雨棚，落实防雨、防渗措施及运输时的防护工作，避免引起二次污染。 企业落实以上固废处置方法，对周围环境基本没有影响。 本项目固体废物利用处置方式评价见表7-6。 表7-6 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 边角料; 下料; 一般固废; /; 5.5; 出售给废品回收公司; 符合. 2; 收集的金属粉尘; 打磨; 一般废物; /; 0.0021; 出售给废品回收公司; 符合. 3; 包装废物; 原材料进厂; 一般固废; /; 0.5; 出售给废品回收公司; 符合. 4; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 2.4; 当地环卫部门统一清运，卫生填埋; 符合.

## 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活污水 | 厕所污水经化粪池预处理后汇同其他生活废水一并达标后纳入市政污水管网 | 产生的污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳入市政污水管网 |
| 废气 | 焊接 | 塑焊废气 | 加强车间内的收集处理措施，职工文明操作，合理作业，安全生产 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
|  | 打磨 | 金属粉尘 | 加强车间内的收集处理措施，职工文明操作，合理作业，安全生产 |  |
| 固 体 废 物 | 下料 | 边角料 | 出售给废品回收公司 | 资源化，无害化。 |
|  | 打磨 | 收集的金属粉尘 | 出售给废品回收公司 |  |
|  | 原材料进厂 | 包装废物 | 出售给废品回收公司 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一清运，卫生填埋 |  |
| 噪 声 | ① 车间应做到合理布局，将高噪声设备于厂区中央放置，要求选用低噪声设备，并对设备加设减振基础； ② 加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准 |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资50万元，其中环保投资5万元，约占总投资的10%。具体详见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 废水治理; 化粪池日常维护; 0.5; 废水达标排放. 废气治理; 收集处理措施; 2; 废气达标排放. 噪声治理; 减震基础; 2; 厂界噪声达标. 固废处置; 固废堆场、垃圾箱等措施等。; 0.5; 固废妥善处置. 合 计; 5; --. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少项目、噪声、固废带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |

## 9 结论与建议

## 9.1环评结论 ### 9.1.1 项目基本情况 杭州瑞祥环保设备有限公司成立于2014年7月15日，地址位于杭州市下城区华丰路2号22幢417室，现因企业生产需要，决定租用杭州雷欧润滑油有限公司（产权人为杭州余杭博彩渔村材料厂，通过杭州雷欧润滑油有限公司转租）位于杭州市余杭区瓶窑镇云华路5号的闲置厂房，从事环保设备(风机)、净化设备生产(喷淋塔、等离子净化器、光氧催化净化器)。投产后预计年产喷淋塔300套、等离子净化器100套、光氧催化净化器100套、风机100套。 ### 9.1.2 环境现状分析结论 (1) 地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为毛山港和东苕溪，毛山港由西向东汇入东苕溪，项目附近水体东苕溪（104国道大桥下游200米-上纤埠）为饮用水水源准保护区（陆域：东岸自西险大塘堤顶纵深200米，西岸纵深1000米，本项目距东苕溪最近距离4.7km，不在保护区范围内）。根据余杭区环境监测站提供的东苕溪瓶窑水厂取水口2015年9月14日的现场监测数据，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），按单因子评价方法，分析评价结果可知东苕溪瓶窑水厂取水口断面的水质监测数据均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，水质现状为III类。 (2)大气环境质量现状 根据杭州市余杭区环境监测站于2015年11月18日～24日对瓶窑中学大气环境进行监测的监测数据可知，本项目所在区域大气污染物指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求。 (3)声环境质量现状 监测结果表明：本项目所在区域昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 ### 9.1.3主要污染物及环境分析结论 (1)大气环境影响分析 本项目焊接主要为塑焊，因生产需要，部分产品需要进行电焊及氩弧焊，根据企业提供资料，项目电焊及氩弧焊平均每月仅焊接1-2次，项目使用电焊焊丝及氩弧焊丝共计20kg/a，产生的焊接烟尘量可忽略不计，不会对周边环境及人体造成影响；项目焊接过程中会产生一定量的有机废气。本项目使用塑料焊条量仅为1.75t/a，产生的非甲烷总烃量可忽略不计，不会对周围环境产生影响；金属粉尘产生量较少，而且金属粉尘排放仅限于车间内，产生后沉降很快，不易飘散至车间外环境中，所以只要加强车间内的收集处理措施，职工文明操作，合理作业，安全生产，不会对周围环境产生影响。 (2)水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要为职工生活污水。项目拟建地污水已纳入市政污水管网，产生的生活污水中冲厕废水经化粪池处理后与其它生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）后全部纳入城市污水管网，送污水处理厂处理。 在此基础上，项目废水水质较为简单，不含有毒物质，且排放量较少，基本不会对良渚污水处理厂的生化系统及纳污河道水质产生明显的不利影响。 (3)噪声环境影响分析结论 本项目对车间合理布局，将高噪声设备于厂区中央放置，选用低噪声设备，并对设备加设减振基础；加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。在落实环评提出的噪声防治措施后对厂界的噪声影响能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区昼间标准。 (4)固体废物影响分析结论 一般固废收集后回收利用。综上所述，本项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 (1)建设项目符合生态环境功能区规划的要求 本项目位于杭州余杭区瓶窑镇云华路5号，项目建设地址处于“瓶窑组团农产品安全保障区（0110-Ⅲ-0-3）”，农产品安全保障区，环境功能综合指数：较低，环境功能特征：保护耕地土壤环境质量。本项目主要从事环保设备(风机)、净化设备生产(喷淋塔、等离子净化器、光氧催化净化器)，属于专用制品制造业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关规划。管控措施：以保障农业生产环境安全为基本要求，实行环境限制准入管理。逐步将工业迁至相关工业功能区（工业集聚点）。本项目位于工业聚集点内，符合管控措施。 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。本项目位于工业集聚点，属于二类工业项目，且不涉及重金属、持久性有机污染物；项目生活污水纳管排放，固体废物无害化处理，仅产生少量废气，对周围环境不产生影响，不增加污染物排放总量。因此项目不在负面清单内。 本项目符合管控措施且不在负面清单范围内，故符合环境功能区划的要求。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 项目废水主要为职工生活污水。废气主要为塑焊废气和金属粉尘。噪声主要为各类设备运行噪声。固废主要为边角料、包装废物、收集的金属粉尘以及职工生活垃圾。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目总量控制指标建议值为：本环评建议CODCr的排放量为0.0051t/a(50mg/L)，NH3-N的排放量为0.00051/a(5mg/L)，核定总量CODCr为0.00357t/a(35mg/L)，NH3-N为0.000255t/a(2.5mg/L)。 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕200号）：余杭区范围内所有工业企业、服务业企业新、扩、改建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施），项目COD、NH3-N无需区域替代削减。 因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境功能为III类，声环境为二类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇云华路5号，本项目房屋使用性质为“非住宅”，土地性质为“工业用地”。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 本项目经营范围为：环保设备(风机)、净化设备生产(喷淋塔、等离子净化器、光氧催化净化器)。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号），本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。 9.2建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”，污染防治工程应委托有相应环保工程资质的单位进行设计施工。 （2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。 （3）做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。 （4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 9.3环评总结论 综上所述，杭州瑞祥环保设备有限公司的杭州瑞祥环保设备有限公司新建项目的建设符合项目建设符合环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则；在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

当地政府意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 杭州瑞祥环保设备有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区瓶窑镇云华路5号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 | 总建筑面积400m2，年产喷淋塔300套、等离子净化器100套、光氧催化净化器100套、风机100套 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | 专用设备制造业 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 50 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 5 |  |  | 所占比例(%) |  | 10 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州瑞祥环保设备有限公司 |  |  | 联系电话 | 15158098381 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0571-87425970 |  |
|  | 通讯地址 | 杭州市余杭区瓶窑镇云华路5号 |  |  | 邮政编码 | 311115 |  |  |  | 通讯地址 | 杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座 |  |  | 邮政编码 |  | 310012 |  |
|  | 法人代表 | 胡云 |  |  | 联系人 | 胡云 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2026号 |  |  | 评价经费 (万元) |  |  |  |
| 建设项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | III类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 2类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | —— | —— |  |  | —— | —— | 0.0102 | 0 | 0.0102 |  |  |  | 0.0102 |  |  | +0.0102 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 50（35） | 50（35） | 0.0408 | 0.0357 | 0.0051（0.00357） |  |  |  | 0.0051（0.00357） |  |  | +0.0051（0.00357） |
|  | 氨氮 |  |  |  |  | 5（2.5） | 5（2.5） | 0.00306 | 0.00255 | 0.00051（0.000255） |  |  |  | 0.00051（0.000255） |  |  | +0.00051（0.000255） |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  | 0.003 | 0.0021 | 0.0009 |  |  |  | 0.0009 |  |  | +0.0009 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  | 0.00084021 | 0.00084021 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；

水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年5、根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算